Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZP19082019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Dostawa dwóch urządzeń:

- Wagi laboratoryjnej w skali analitycznej z wyposażeniem (1 szt)

- Wagi laboratoryjnej w skali technicznej z wyposażeniem (1 szt)

- Opis:

- Waga laboratoryjna w skali analitycznej z wyposażeniem pozwala min. na precyzyjne ważenie preparatów enzymatycznych, niezbędnych do realizacji badań B+R oraz znikomych ilości odczynników. Waga pozwala na precyzyjne ważenie i monitorowanie zużycia odczynników, pracę w ramach GLP (wydruk po ważeniu, możliwość rozbudowy o oprogramowanie zliczające zużycie odczynników itp.)

- Waga laboratoryjna w skali technicznej z wyposażeniem pozwala min. na ważenie składników pożywek mikrobiologicznych i buforów na etapie hodowli mikroorganizmów i oczyszczania bioproduktu. Waga pozwala na ważenie i monitorowanie zużycia odczynników, pracę w ramach GLP (wydruk po ważeniu, możliwość rozbudowy o oprogramowanie zliczające zużycie odczynników itp.). Waga pozwala na przygotowanie pożywek hodowlanych i roztworów niezbędnych do badań B+R.

- Przedmiot zamówienia:

- Waga laboratoryjna w skali analitycznej z wyposażeniem (1 szt)

Główne elementy systemu:

- waga z szalką i wyświetlaczem;

- drukarka termiczna.

- Waga laboratoryjna w skali technicznej z wyposażeniem

Główne elementy systemu:

- waga z szalką i wyświetlaczem;

- drukarka termiczna.

- Parametry wymagane:

|  | PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | NAZWA URZĄDZENIA | OPIS ELEMENTU/PARAMETRU | ILOŚĆ SZTUK | PARAMETR WYMAGANY* | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH | NUMER KATALOGOWY |
| 1. | Waga laboratoryjna w skali analitycznej z wyposażeniem | zakres ważenia mieszczący się w przedziale od 10 mg≤min≤20 mg do 100≤max≤220 g; | 1 | tak - OPISAĆ |  |  |
|  |  | dokładność ważenia co najmniej 0,0001 g |  | tak - OPISAĆ |  |  |
|  |  | wbudowane lub zewnętrzne, kompatybilne urządzenie do usuwania ładunku np.: jonizator |  | tak |  |  |
|  |  | wysokorozdzielczy dotykowy wyświetlacz lub rozwiązanie umożliwiające jego zastąpienie (wyświetlacz z przyciskami); |  | tak |  |  |
|  |  | wewnętrzna kalibracja; |  | tak |  |  |
|  |  | spełnianie norm ISO, FDA/USP, GxP; |  | tak - OPISAĆ |  |  |
|  |  | możliwość automatycznego wydruku naważek w systemie GLP; wbudowana drukarka lub kompatybilne urządzanie zewnętrzne |  | tak |  |  |
|  |  | wbudowana poziomica; |  | tak |  |  |
|  |  | wzorcowanie; |  | tak |  |  |
|  |  | kwalifikacja IQ/OQ; |  | tak |  |  |
|  |  | możliwość podłączenia do komputera |  | tak |  |  |
|  |  | urządzenie nowe |  | tak |  |  |
| 2. | Waga laboratoryjna w skali technicznej z wyposażeniem | górny zakres ważenia mieszczący się w przedziale od 20 000 g do 25 000 g; | 1 | tak – OPISAĆ |  |  |
|  |  | dokładność odczytu co najmniej 100mg |  | tak – OPISAĆ |  |  |
|  |  | wysokorozdzielczy dotykowy wyświetlacz lub rozwiązanie umożliwiające jego zastąpienie (wyświetlacz z przyciskami) |  | tak |  |  |
|  |  | wewnętrzna kalibracja; |  | tak |  |  |
|  |  | spełnianie norm ISO, FDA/USP, GxP; |  | tak – OPISAĆ |  |  |
|  |  | możliwość automatycznego wydruku naważek w systemie GLP; wbudowana drukarka lub kompatybilne urządzanie zewnętrzne; |  | tak |  |  |
|  |  | wbudowana poziomica; |  | tak |  |  |
|  |  | możliwość podłączenia do komputera; |  | tak |  |  |
|  |  | wzorcowanie; |  | tak |  |  |
|  |  | kwalifikacja IQ/OQ. |  | tak |  |  |
|  |  | urządzenie nowe |  | tak |  |  |

*) W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wymagana jest odpowiedź TAK, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „Opis parametrów oferowanych”. Każda inna zostanie uznana za NIE, co spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wskazana jest instrukcja TAK-OPISAĆ, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełnienia parametru w rubryce „Opis parametrów oferowanych” 
i opisania sposobu spełnienia tego parametru.

Oświadczam, że podane informacje są prawdziwe, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 §1. KK.

__________________ dnia __. __.201_r.

_______________________________

(podpis Oferenta)

KONIEC DOKUMENTU